Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 г. N 40/0725-ГС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕЛ"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава города Орла Орловский городской Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Орел" согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Мэр города Орла

В.Ф.НОВИКОВ

# Приложение

к решению

Орловского городского

Совета народных депутатов

от 31 мая 2018 г. N 40/0725-ГС

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕЛ"

## Раздел 1. Основная часть

### Общие положения

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Орел" разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа "Город Орел" в сфере градостроительной деятельности.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Орел" разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Орел" направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения городского округа "Город Орел", на устойчивое развитие территории городского округа "Город Орел" с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа "Город Орел" включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа "Город Орел", относящимися к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

- объектами благоустройства территории;

- иными объектами местного значения городского округа "Город Орел".

### 1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

#### 1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

##### Таблица 1

| N п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <1)> | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Электроэнергия, электропотребление <2)> | кВт.ч/год на 1 чел. | 2640 | Не нормируется |  |
| 2 | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки <2)> | ч/год | 7524 |  |  |
| 3 | Электрические нагрузки | кВт | - |  |  |

--------------------------------

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

<2)> нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

#### 1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

##### Таблица 2

| N п/п | Наименование объекта (Наименование ресурса) <1)> | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Природный газ при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2 | Природный газ при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3 | Природный газ при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |  |  |
| 4 | Тепловая нагрузка расход газа | Гкал, куб. м/чел. | - |  |  |

--------------------------------

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

#### 1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

##### Таблица 3

| N N п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <1)> | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 210 <2)> | Не нормируется |  |
| 2 | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 250 <2)> |  |  |
| 3 | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 210 <2)> |  |  |
| 4 | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 250 <2)> |  |  |
| 5 | Гостиницы, пансионаты | л/сут. на 1 место | 230 |  |  |
| 6 | Санатории и дома отдыха | л/сут. на 1 место | 150 |  |  |

--------------------------------

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

<2)> указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330.2012.

#### 1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

##### Таблица 4

| N N п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <1)> | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

--------------------------------

<1)> для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

### 1.2. Расчетные показатели в отношении автомобильных дорог местного значения

#### 1.2.1. Расчетные показатели в отношении автомобильных дорог местного значения

##### Таблица 5

| Наименование объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения в границах города | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | В городе | 500 |
|  |  | В общегородском центре | Не более 250 от объектов массового посещения |
|  |  | В районах индивидуальной жилой застройки | До 600 м |
| Улично-дорожная сеть города | Плотность, км/кв. км | В среднем по городу | 4,0 |
|  |  | В общегородском центре | 8,0 |
| Магистральные улицы и дороги с регулируемым движением | Плотность, км/кв. км | В среднем по городу | 2,5 |
| Магистральные дороги скоростного движения и магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения | Плотность, км/кв. км | В среднем по городу | 0,4 |

#### 1.2.2. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях определяется в соответствии с таблицей 6.

Приобъектные стоянки дошкольных учреждений и школ проектируются вне территории на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы 6.

При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10 - 15%.

В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легкового автотранспорта населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

##### Таблица 6

| Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дома для престарелых и семей с инвалидами | 20 проживающих | 1 |
| Общежития | 10 проживающих | 1 |
| Коллективные садоводства, дачные кооперативы и товарищества | объект | 1 |
| Дачи | объект | 1 |
| Гостиницы | 100 мест | 15 |
| ДДУ и средние школы общего типа | 2 работника | 1 |
|  | группа ДДУ, класс школы | 2 |
| Учреждения с круглосуточным пребыванием детей (интернаты) | 2 работника | 1 |
| Учреждения среднего специального и высшего образования | 100 работников | 1 |
| Объекты торговли и бытового обслуживания без обслуживания вне полностью закрытого здания | 100 кв. м торговой площади | 7 |
| Объекты общественного питания без обслуживания вне полностью закрытого здания | 100 мест | 15 |
| Объекты торговли и бытового обслуживания с обслуживанием вне полностью закрытого здания | 50 торговых мест | 25 |
| Объекты общественного питания без обслуживания вне полностью закрытого здания | 100 мест | 15 |
| Объекты с особым (вечерним, ночным и/или круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, магазины "24 часа" | 100 кв. м торговой площади | 7 |
|  | 100 мест | 15 |
| Библиотеки, клубы, детские и взрослые, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества (исключая ночные заведения) | 100 мест | 15 |
| Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видеозалы, цирки, планетарии, концертные залы | 100 мест | 15 |
| Музеи, выставочные залы | 100 посетителей (расчетная емкость объекта) | 15 |
| Специальные парки (зоопарки, ботанические сады) | 100 посетителей (расчетная емкость объекта) | 15 |
| Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции газет и журналов, издательств | 100 работающих | 15 |
| Развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки | 100 мест | 15 |
| Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки | 100 мест | 15 |
| Объекты отдыха и туризма (базы и дома отдыха, пансионаты, туристические базы, детские лагеря отдыха, детские дачи, мотели, кемпинги) | 100 мест | 15 |
| Комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы), крытые спортивно-зрелищные комплексы | 100 зрительских мест | 5 |
| Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы) | 60 кв. м в закрытых помещениях | 1 |
|  | 10 зрительских мест | 1 |
| Больницы и клиники, родильные дома, стационары при медицинских институтах, госпитали, специализированные медицинские центры и медсанчасти, хосписы и иные больничные учреждения со специальными требованиями к размещению | 100 коек | 5 |
| Поликлиники, амбулаторные учреждения | 100 посещений | 3 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения: Территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи | 100 посещений | 3 |
| Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, судебно-медицинская экспертиза | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Объекты социального обеспечения: дома-интернаты для престарелых, инвалидов и детей, приюты, ночлежные дома | 20 койко-мест | 1 |
| Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Ветеринарные поликлиники и станции | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Государственные, административные, общественные организации и учреждения | 100 работающих | 15 |
| Общественные объединения и организации, творческие союзы, международные организации | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на обслуживание населения: ЗАГСы, дворцы бракосочетания, архивы, информационные центры | 100 работающих | 10 |
| Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты | 30 кв. м общей площади | 1 |
| Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания, рекламные агентства | 30 кв. м общей площади | 1 |
| Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации, компьютерные центры, залы компьютерных игр | 100 работающих | 15 |
| Научные и опытные станции, метеорологические станции | 30 кв. м общей площади | 1 |
| Производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий | 5 работников в максимальной смене | 1 |
| Склады | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой мощности и газораспределительные станции | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Газохранилища | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| АТС, районные узлы связи, телефонные станции | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Водопроводные сооружения | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Канализационные сооружения | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи | 6 работников в максимальной смене | 1 |
| Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, АЗС, автомобильные мойки) | 10 работников в максимальную смену | 1 |
| Вокзалы и станции, аэропорты | 100 пассажиров, прибывающих в час пик | 15 |
| Агентства по обслуживанию пассажиров | 60 кв. м общей площади | 1 |
| Объекты сельского хозяйства | 6 работников в максимальной смене | 1 |

Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы 7.

##### Таблица 7

| Объекты | Расчетная Единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные стоянки для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | таксомотор, автомобиль проката | 100 | 0,5 |
|  |  | 300 | 1,2 |
|  |  | 500 | 1,6 |
| Стоянки грузовых автомобилей | автомобиль | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
| - Троллейбусные парки | машина | 100 | 3,5 |
| - без ремонтных мастерских |  | 200 | 6 |
| - с ремонтными мастерскими | машина | 100 | 5 |
| Автобусные парки (стоянки) | машина | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |

#### 1.2.3. Расчетные показатели в отношении объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

##### Таблица 8

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты по техническому обслуживанию автомобилей | пост/200 автомобилей | 1 | Не нормируется |  |
| 2 | Автозаправочные станции | объект/1000 автомобилей | 1 |  |  |

#### 1.2.4. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта (автобуса, троллейбуса) в пределах города следует принимать 400 - 600 м, в пределах центрального ядра города - 300 м.

##### Таблица 9

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | м | 500 |
| 2 | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц/транспортное предприятие | 1 | Не нормируется |  |
| 3 | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц/вид транспорта | 1 |  |  |

### 1.3. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта

#### Таблица 10

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| ##### Объекты физической культуры и массового спорта микрорайонного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивно-тренировочные залы повседневного обслуживания | м2 общ. площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| 2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,1 | м | 500 |
| ##### Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |  |  |  |  |  |
| 3 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | м | 1500 |
| 4 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 5 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |
| ##### Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |  |  |  |  |  |
| 6 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,35 | минут трансп. доступности | 30 |

### 1.4. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области образования

#### 1.4.1. Расчетные показатели в отношении объектов дошкольных образовательных организаций

##### Таблица 11

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольная образовательная организация общего типа | мест на 1000 жителей | 42 | м | 300 |

Примечания:

В районах малоэтажной застройки (застройки домами высотой до 3 этажей включительно) максимально допустимый уровень территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа составляет 500 м.

#### 1.4.2. Расчетные показатели в отношении объектов общеобразовательных организаций

##### Таблица 12

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | 109 | м | 500 |
| 2 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | % от численности школьников | 8 | Не нормируется |  |
| 3 | Общеобразовательная организация, имеющая интернат | По заданию на проектирование, но не менее 1,8 места на 1000 жителей |  | Не нормируется |  |
| 4 | Среднее специальное учебное заведение | По заданию на проектирование, но не менее 16 мест на 1000 жителей |  | минут трансп. доступности | 30 |

Примечания:

Для общеобразовательных учреждений, расположенных в районах малоэтажной застройки, максимально допустимый уровень территориальной доступности составляет 750 м.

### 1.5. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области здравоохранения

#### Таблица 13

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47. В том числе: - больничных - 10,2; - полустационарных - 1,42; - в домах сестринского ухода - 1,8; - хосписах - 0,05 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | м | 1000 |
| 3 | Консультативно-диагностический центр | м2 общей площади | по заданию на проектирование | Не нормируется |  |
| 4 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | Автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | мин. транспортной доступности (автомобиля до пациента) | 15 |
| 5 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс. жителей | м | 500 (800 при малоэтажной застройке) |
| 6 | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| 7 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| 8 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | 1 на городской округ или по заданию на проектирование | м | 1500 |
| 9 | Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | 1 на городской округ или по заданию на проектирование | м | 1500 |
| 10 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 1 на 10 тыс. детей | м | 1500 |
| 11 | Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект | 1 на 120 человек данной категории граждан | м | 1500 |
| 12 | Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 объект | 1 на городской округ, городское поселение или по заданию на проектирование | мин. транспортной доступности | 30 |
| 13 | Санаторно-курортное учреждение | место | по заданию на проектирование | не нормируется |  |

### 1.6. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области сбора, вывоза, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

#### 1.6.1. Расчетные показатели в отношении предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов

##### Таблица 14

| Наименование объекта (наименование услуги) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| Вывоз бытового мусора | раз в неделю | зима | 2 | Не нормируется |  |
|  |  | лето | 6 |  |  |

#### 1.6.2. Расчетные показатели в отношении предприятий по утилизации и переработке отходов

##### Таблица 15

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объект размещения отходов (полигон ТБО) | га | 20 | Не нормируется |  |

Примечание:

Норма площади объекта размещения отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 45 м.

Полигон с такой высотой складирования отходов относится к категории высоконагружаемых (высота складирования отходов более 20 м, нагрузка на площадь более 10 т/м2 (100 тыс. т/га)). При уменьшении нагрузки и при высоте складирования отходов 12 м площадь полигона твердых отходов принимается 60 га.

### 1.7. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

#### Таблица 16

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Пожарное депо | объект | 9 | мин. | 10 |
| 2 | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется |  | м | 150 |

Примечания:

1. Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

2. За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами).

### 1.8. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

#### Таблица 17

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| ##### Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания микрорайонного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 | м | 500 |
| 2 | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 200 |  |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м2 торговой площади на 1000 чел. | 80 |  |  |
| 4 | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 |  |  |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.) | рабочих мест на 1000 чел. | 5 |  |  |
| 6 | Приемный пункт прачечной | кг белья в смену на 1000 чел. | 10 |  |  |
| 7 | Приемный пункт химчистки | кг вещей в смену на 1000 чел. | 4 |  |  |
| ##### Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания районного (жилого района) значения |  |  |  |  |  |
| 8 | Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | м | 1000 |
| 9 | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 197 | м | 1000 |
| 10 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 448 |  |  |
| 11 | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 | м | 1000 |
| 12 | Предприятие бытового обслуживания, в том числе: | рабочее место на 1000 чел. | 9 |  |  |
|  | - непосредственного обслуживания населения |  | 5 |  |  |
|  | - производственные предприятия централизованного выполнения заказов |  | 4 |  |  |
| 13 | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | м | 1000 |
| 14 | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 |  |  |
| 15 | Баня, сауна | мест на 1000 чел. | 5 | м | 1000 |
| 16 | Пункт приема вторичного сырья | объект на 20 тыс. чел. | 1 | мин. трансп. доступности | 20 |
| 17 | Гостиница | мест на 1000 человек | 6 | не нормируется |  |
| ##### Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского значения |  |  |  |  |  |
| 18 | Торговый центр (торгово-выставочный, торгово-развлекательный) центр | не нормируется (по заданию на проектирование) |  | мин. транспорт. доступности | 30 |
| 19 | Общественные уборные в местах массового пребывания людей | прибор/1000 чел. | 1 | не нормируется |  |

Примечание

В районах малоэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения может составлять 800 м.

### 1.9. Расчетные показатели в отношении объектов библиотечного обслуживания населения

#### Таблица 18

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Массовая библиотека | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4 | м | 1500 |
|  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 2 |  |  |

### 1.10. Расчетные показатели в отношении объектов культуры

#### Таблица 19

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| ##### Объекты организаций культуры районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50 | м | 1200 |
| 2 | Танцевальные залы | место | 6 | м | 1200 |
| 3 | Клубы | посетит. мест на 1000 чел. | 80 | м | 1200 |
| ##### Объекты организаций культуры городского значения |  |  |  |  |  |
| 4 | Кинотеатры | мест на 1000 чел. | 25 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 5 | Театры | мест на 1000 чел. | 5 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 6 | Музеи | объект на муниц. округ | 1 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 7 | Выставочные залы | объект на муниц. округ | 1 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 8 | Концертные залы | мест на 1000 чел. | 4 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 9 | Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | кв. м общей площади на 1000 чел. | 3 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 10 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест на 1000 чел. | 6 | мин. транспортной доступности | 30 |

### 1.11. Расчетные показатели в отношении объектов благоустройства, мест массового отдыха населения

#### Таблица 20

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| ##### Объекты благоустройства микрорайонного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Скверы | га на микрорайон (квартал) | 0,3 | м | 500 |
| ##### Объекты благоустройства районного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Сады жилых районов | га на район | 3 | м | 1000 |
| 3 | Парки планировочных районов | га на планировочный район | 10 | мин. транспортной доступности | 20 |
| ##### Объекты благоустройства городского значения |  |  |  |  |  |
| 4 | Городские парки | га | 15 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 5 | Объекты рекреации - пляжи | кв. м/посетителя | 5 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 6 | Лесопарки | кв. м/чел. | 5 | мин. транспортной доступности | 30 |

### 1.12. Расчетные показатели в отношении муниципальных архивов

#### Таблица 21

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Муниципальный (городской) архив | объект | 1 | Не нормируется |  |

### 1.13. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения

#### Таблица 22

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дом траурных обрядов | объект | 1 | Не нормируется |  |
| 2 | Кладбища традиционного захоронения | га на 1000 чел. | 0,24 |  |  |
| 3 | Кладбища урновых захоронений после кремации | га на 1000 чел. | 0,02 |  |  |

### 1.14. Расчетные показатели в отношении объектов защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

#### Таблица 23

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Административные здания для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| Берегозащитные сооружения | % протяженности береговой линии, требующей защиты | 100 | Не нормируется |  |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % территории, требующей защиты | 100 | Не нормируется |  |

### 1.15. Расчетные показатели в отношении объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

#### Таблица 24

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Рынки, рыночные комплексы | По заданию на проектирование |  | мин. транспортной доступности | 30 |

## Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

### 2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к области электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения

Расчетные показатели, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения определены в соответствии с:

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- пунктами СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, включенными в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 1 августа 2011 г. N 250.

### 2.2. Обоснование расчетных показателей в отношении автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

2.2.1. Объекты транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

2.2.2. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон проектируют в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

2.2.3. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

2.2.4. Основные расчетные параметры уличной сети города Орла рассчитаны в соответствии с таблицей 6.6 "Основные расчетные параметры уличной сети" п. 6.2.4 Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 1 августа 2011 г. N 250.

### 2.3. Обоснование нормативов обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств

2.3.1. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств определяется из расчета на 1000 жителей:

1) для хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности - 300;

2) для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2;

3) для таксомоторного парка - 4.

При определении общей потребности в местах для хранения учитываются другие индивидуальные транспортные средства с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

Сооружения для хранения легковых автомобилей проектируются в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м.

Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям для хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

2.3.2. Автостоянки проектируются ниже и/или выше уровня земли, состоят из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваются к зданиям другого назначения или встраиваются в них, в том числе располагаются под этими зданиями в цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаются на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли с соблюдением установленных законодательством требований.

Подземные автостоянки размещаются также на незастроенной территории (в том числе под проездами, улицами, площадями).

2.3.3. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий проектируются:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).

2.3.4. Автостоянки (открытые площадки) легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению города Орла, временно размещаются на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2.3.5. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест размещаются на территориях производственных и коммунально-складских зон.

Открытые автостоянки и паркинги размещаются в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов от автостоянок до объектов, установленных СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

2.3.6. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2.3.7. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках.

Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок общей вместимостью более 300 машино-мест.

2.3.8. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений категорий А и Б.

2.3.9. Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа.

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные автостоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается проектировать в подземных и цокольных этажах жилых и общественных зданий.

2.3.10. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли.

2.3.11. Расстояние от въезда - выезда полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых зданий, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м.

2.3.12. Многоярусные механизированные автостоянки закрытого типа с пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:

- устраивать отдельно стоящими;

- пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административно-общественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий - вместимостью не более 150 машино-мест;

- пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения - без ограничения вместимости;

- встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых зданий при условии компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине - вместимостью не более 150 машино-мест.

Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных механизированных и автоматизированных автостоянок является устройство независимых от основного здания несущих конструкций, технических этажей, перегородок с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.

2.3.13. Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 25 кв. м на одно машино-место.

2.3.14. Выезды - въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть организованы на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные улицы.

2.3.15. Выезды - въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Въезды в полуподземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.

Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.

2.3.16. Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей предусматриваются из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе %:

- жилые районы - 25;

- производственные зоны - 25;

- общегородские центры - 5;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15.

2.3.17. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях определено в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 1 августа 2011 г. N 250.

2.3.18. Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут устраиваться вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта.

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль основных проезжих частей городских скоростных дорог и магистральных улиц с непрерывным движением транспорта.

Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки сплошной линией разметки.

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.

Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 м, при одностороннем - не менее 3 м.

2.3.19. При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов, равной 30 кв. м.

2.3.20. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей следует принимать, м, не более:

- до входов в жилые здания - 100;

- пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150;

- прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250;

- входов в парки, на выставки и стадионы - 400.

2.3.21. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей размещаются в производственных зонах.

### 2.4. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов дорожного сервиса

Расчетные показатели в отношении объектов дорожного сервиса определены в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### 2.5. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов оказания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

Расчетные показатели в отношении объектов оказания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения определены в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Моечные пункты автотранспорта размещаются как в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты), так и отдельностоящие в соответствии с требованиями СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.

Расчетные показатели в отношении объектов оказания транспортных услуг населению установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

### 2.6. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, приняты на уровне, установленном в приложении Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 31-112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006.

При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитируется.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

### 2.7. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к области образования

Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении 7 Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в таблице 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Размеры земельных участков принимаются:

- при вместимости до 100 мест - 40 кв. м на место;

- свыше 100 мест - 35 кв. м на место.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены:

- на 25% - в условиях реконструкции;

- на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

Расчетные показатели общеобразовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в разделе 13 "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 10.2 п. 10.5 СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

### 2.8. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к области здравоохранения

Расчетные показатели приняты в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов здравоохранения принят на уровне, установленном таблицей 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения следует принимать не более указанного в таблице 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

### 2.9. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, относящихся к области сбора, вывоза, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

2.9.1. Расчетные показатели в отношении объектов, относящихся к области сбора, вывоза, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов определены в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федерального закона РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федерального закона РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

- СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;

- СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170;

- Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел", утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 N 5/0073-ГС.

2.9.2. Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями:

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

### 2.10. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Параметры расчета местных нормативов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности города Орла определяются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

На территории города через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов предусматривается устройство пожарных подъездов к берегу водоема (реки), обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

Количество объектов пожарной охраны и типа пожарных депо определяется согласно приложению 7 по НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

### 2.11. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков выполняется по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Д СП 42.13330.2016, нормативов, установленных постановлением Правительства Орловской области Федерации от 13.10.2016 N 291.

### 2.12. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов библиотечного обслуживания населения

Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. жит. принимается 0,1 тыс. ед. хранения и 0,1 читательских мест.

### 2.13. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов организации культуры

Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### 2.14. Обоснование расчетных показателей в отношении объектов благоустройства, мест массового отдыха населения

2.14.1. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

При проектировании жилой застройки предусматривается размещение площадок, размеры которых следует принимать по данным табл. 2.4 п. 2.4.6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области, а расстояния от них до жилых и общественных зданий - в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

2.14.2. Состав, размеры площадок благоустройства при проектировании жилой застройки и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области.

2.14.3. Рекомендуемая минимальная обеспеченность озелененными территориями участков жилой, общественной и производственной застройки принимается в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории города Орла и жилых районов в соответствии с таблицей 9.2 п. 9.8 СП 42.13330.2016, должна быть не менее 16 м2/чел.

2.14.4. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования на территории города принимается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области.

Параметры баланса озелененных территорий общего пользования принимаются в соответствии с п. 8.2.4 раздела 8.2 Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области.

2.14.5. В соответствии с п. 9.8 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* существующие массивы городских лесов преобразовываются в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

### 2.15. Обоснование расчетных показателей в отношении муниципальных архивов

Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

### 2.16. Обоснование расчетных показателей в отношении муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронений

Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеров их земельных участков выполняется по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### 2.17. Обоснование расчетных показателей в отношении защитных сооружений, средств защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

Правовым основанием для расчета показателей в отношении защитных сооружений, средств защиты территорий от чрезвычайных ситуаций является Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" с учетом требований ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95.

Расчетные показатели установлены в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 165.1325800.2014, СП 88.13130.2014, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390, Положения о системе оповещения населения, утвержденного совместными приказами МЧС РФ N 422, Мининформсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от 25.07.2006.

Расчетные показатели в сфере инженерной защиты от действующих факторов природного риска установлены в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 58.13330.2012, СП 104.13330.2016, СП 116.13330.2012.

Мероприятия по защите территории города от затопления и подтопления установлены в соответствии с СП 58.13330.2012, СП 104.13330.2016, СП 116.13330.2012.

Проектирование набережных и берегозащитных сооружений осуществляется с учетом требований СП 116.13330.2012.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса осуществляется в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований водопользования.

Сооружения и мероприятия по защите на просадочных грунтах проектируются в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012.

### 2.18. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Расчетные показатели приняты согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, в соответствии с которыми уровень обеспеченности принимается в зависимости от климатических условий и региональных особенностей.

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

## Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования города Орла разработаны в целях:

- создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных участков и объектов капитального строительства, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания.

Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области с учетом территориальных, природных, исторических, социально-экономических и иных особенностей города Орла.

Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города, относящимися к объектам социальной инфраструктуры, объектам благоустройства территории, иным объектами местного значения и обоснованных расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования "Город Орел".

### 3.1. Правила применения местных нормативов, включая состав нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территорий, норм и правил по благоустройству территорий

Нормативная потребность муниципального образования в объектах обслуживания населения рассчитывается с учетом суммарной мощности расположенных на территории города таких объектов всех форм собственности. В составе проектов документов территориального планирования и документации по планировке территории при определении нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения учитываются сведения о наличии действующих объектов обслуживания их проектной вместимости, наличии резерва проектной вместимости, а также о техническом состоянии муниципальных объектов капитального строительства (потребность в реконструкции).

Размещение объектов обслуживания населения повседневного, периодического пользования в районах многоквартирной жилой застройки предусматривается с учетом основных планировочных элементов застройки микрорайона (квартала). Размер территории микрорайона (квартала), как правило, от 5 до 60 га. Основанием для определения размера являются радиусы доступности объектов повседневного пользования, требования к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной безопасности, оптимальная конфигурация земельного участка.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные магазины - необходимо размещать в границах жилого квартала (микрорайона). В случае отсутствия на территории микрорайона (квартала) объектов повседневного пользования допускается их размещение в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 650 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке в пределах максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 1000 метров.

При величине микрорайона (квартала) более 9 га для обеспечения радиуса пешеходной доступности объекты повседневного пользования размещаются в центральной части квартала. Данный размер позволяет разместить на внутриквартальной территории объекты повседневного и периодического пользования с учетом норм обеспеченности, необходимых площадей для размещения объектов и нормативных расстояний пешеходной доступности. Также должны учитываться нормы озеленения, обеспечения автомобильными стоянками, детскими игровыми, спортивными, хозяйственными площадками на внутриквартальной территории. При величине микрорайона (квартала) более 9 га предусматривается размещение объектов повседневного и периодического пользования в равной доступности для всех жителей территории в границах элемента планировочной структуры.

Расчет основных параметров развития объектов обслуживания населения выполняется с учетом следующих требований:

- в составе генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план осуществляется расчет нормативной потребности проектной вместимости объектов обслуживания населения и оценка количества и местоположения планируемых объектов обслуживания населения с учетом радиусов обслуживания и с указанием параметров их развития;

- в составе проектов планировки, проекта внесения изменений в проект планировки уточняется оценка потребности проектной вместимости в объектах обслуживания населения, предусмотренных генеральным планом, предлагаются объекты обслуживания населения коммерческого назначения, а также выполняется расчет требуемой площади земельных участков для объектов обслуживания населения.

### 3.2. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Орел"

Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и сводами правил, СНиПами и отраслевыми нормативными документами, действующими в сфере градостроительства.

Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории города Орла, независимо от их организационно-правовой формы.

Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и внесении изменений в:

- Генеральный план города Орла;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Орел";

- проекты планировки территорий;

- проекты межевания территорий;

- при принятии решений о развитии застроенных территорий, разработке условий аукционов на право заключения договора о развитии застроенных территорий;

- при разработке и утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры;

- при подготовке документов в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строительства, материалов по обоснованию таких документов, выполняемых в следующих областях:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

- благоустройства территории, а также иных объектов местного значения, необходимых для реализации полномочий местного значения города;

- иных документов, в составе которых выполняются расчеты (и/или проектирование) объемов развития объектов капитального строительства и иных объектов местного значения города в указанных областях;

- при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства;

- при ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города.

Местные нормативы учитываются при проведении государственной экспертизы, подготовке градостроительных планов земельных участков, подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, иных случаях.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

В случае если в границах муниципального образования установлены зоны охраны объектов культурного наследия, в границах зон охраны действует особый режим использования земель и параметры застройки и землепользования, установленные проектами зон охраны объектов культурного наследия. Параметры, установленные местными нормативами градостроительного проектирования, распространяются на те аспекты, которые не противоречат проектам зон охраны. В случае утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия любое проектирование, затрагивающее территорию проекта зон охраны, требует получения задания на проектирование и согласования с уполномоченным органом государственной власти в области охраны и сохранения объектов культурного наследия Орловской области.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на реконструкцию объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов, которые являются выявленными объектами культурного наследия. Решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении данных объектов принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.