Испытательная лаборатория контроля качества вод

Средние результаты анализов проб питьевой воды за 1 квартал 2020 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов исследований с учетом неопределенности измерений |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район |  |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,5(2,0)** |
| Цветность | град. цв. | 2,81 ± 0,85 | 5,49 ± 1,65 | 4,48±1,34 | 5,11±1,53 | 20 |
| Запах | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | 0,12 ± 0,02 | 0,18 ± 0,04 | <0,1 | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,29 ± 0,2 | 7,22 ± 0,2 | 7,21 ± 0,2 | 7,27±0,2 | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Бор | мг/дм3 | 0,203 ± 0,050 | 0,107 ± 0,03 | 0,112±0,03 | 0,126±0,03 | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,03 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,97±0,19 | 4,17 ± 0,84 | 2,93±0,59 | 5,86±0,59 | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 7,48±1,12 | 7,45 ± 1,12 | 7,14±1,07 | 8,06±1,21 | 7,0 (10,0)* |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,84 ± 0,17 | 0,87±0,17 | 0,89±0,18 | 0,82±0,24 | 5,0 |
| Сульфид-ион | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,003 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 63,07±6,31 | 87,74 ± 8,77 | 65,11±6,51 | 114,10±0,05 | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 601 ± 54 | 569 ± 51 | 541±49 | 649±58 | 1000 (1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,20 ±0,04 | 0,17±0,03 | 0,14±0,02 | 0,20±0,09 | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 23,74 ± 5,70 | 29,35 ± 2,94 | 22,56±2,26 | 68,74 ± 6,87 | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 5,62 ± 1,12 | 5,59 ± 1,12 | 5,92±1,18 | 5,39±1,08 | 10,0 |
| Никель | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кальций | мг/дм3 | 96,56±9,66 | 90,84±9,08 | 87,98±8,80 | 105,57±10,56 | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 32,03 ± 3,20 | 32,37±3,24 | 28,79± 2,88 | 38,26±3,83 | 170,0 |
| Хром (+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Калий | мг/дм3 | 6,92 ± 0,97 | 7,06±0,99 | 6,66±0,93 | 6,12±0,86 | не норм. |
| ## Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 368,60±44,23 | 382,60±45,91 | 384,5±46,1 | 369,05±44,29 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 27,05 ± 2,71 | 21,24±2,12 | 17,77±1,78 | 30,69±3,07 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | 0,20±0,06 | 0,23±0,05 | <0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 3,0 |
| Кобальт | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,65±0,13 | 0,66±0,13 | 0,67±0,13 | 0,63±0,13 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,0025±0,0005 | 0,01 |
| Общая щелочность | ммоль/дм3 | 6,05 ± 0,73 | 6,27±0,75 | 6,30±0,76 | 6,05±0,73 | не норм. |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число | КОЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ### Суммарная активность альфа-бета-излучающих радионуклеидов | Бк/л | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.2017 г.