ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

Жилой дом по ул. Московской, 28 в Железнодорожном районе г. Орла – архитектурно-градостроительный памятник середины XX века.

90-квартирный жилой дом завода им. Медведева, размещен по красной линии ул. Московской (бывшая им. Сталина) и Новосильского переулка. Участок закреплен решением Исполкома Горсовета. Проектные работы в 1948-49 г.г. начала проектно-планировочная мастерская при управлении главного архитектора г. Орла – «Горпроект», с начала 1950-х годов продолжила контора «Облпроект».

Разработка производилась на основе проектного задания, утвержденного начальником «Главтекстильпрома» Министерства Машино- приборостроения СССР от 26.01.1950г. (отмечено Протоколом комиссии по делам архитектуры Орловского Облисполкома).

Дата начала строительства III квартал 1950 года. Этажность: 4-5 этажей, стены кирпичные, назначение – жилое, секционное, квартир 90, в том числе:

2-комнатных – 28

3-комнатных – 15

1 –комнатных – 4

Итого: 47 квартир в 1-ойочереди строительства.

Ввиду большого объема работ строительство велось в 2 очереди. Планировка – секционная. Всего 9 секций. 1-я очередь включала 5 секций, в том числе угловую (третью), во 2-ю очередь включены были 4 секции – по ул. Сталина (ныне Московской).

Проектировать и строить было сложно: в разрушенном квартале, со стороны Новосильского переулка частично сохранилась коробка старого дома. Ее прочность стен и фундаментов использовали и включили в 1-ю секцию 1-ой очереди.

В здании предусмотрены: отделение почты – в 1-ом этаже угловой секции; магазины – продовольственный и промтоварный; ателье готового платья и аптека. Все они требуют особых норм и оборудования. В первой секции со стороны пер. Новосильского разместились помещения милиции.

Входы в общественные помещения устроены с улицы, в подъезды – со двора.

Участок на главной улице, от вокзала к центру города, на остром углу Новосильского переулка и ул. Московской – значительный в архитектурном отношении, так как предусматривалось ансамблевое решение застройки.

Автор проекта архитектор Вадим Васильевич Овчинников создал удачный ансамбль. Угловую часть довел до высоты 6 этажей (при общей высоте дома 4 этажа), завершил башней для специальных целей.

В архитектурном центре длинного фасада по ул. Московской открыл арочный проезд между двумя ризалитами, подчеркнув его фронтоном. Под окнами второго этажа – поясок, ниже поле стены обработано рустовкой. Вынос полочки 12 см., карниза 22 см., балкона – 85 см.

Угловая секция выше на 2 этажа – во 2,3,4,5 этажах размещены две трехкомнатные и одна однокомнатная квартиры в каждом.

Над однокомнатной квартирой 5-го этажа комната МПВО и баки отопления и водопровода. Лестница здесь трехмаршевая (остальные в доме двухмаршевые) по косоурам, перекрытия монолитные, башня опирается на железобетонное монолитное кольцо.

Украшают здания: несколько балконов на третьем этаже; над аркой и со двора – на четвертом этаже, на выдающихся кронштейнах; карнизы большого выноса, сандрики над окнами второго этажа; пальметты (декоративные вставки) на первом этаже в центральной части, парапет, башня.

В комнатах лепные розетки и карнизы, высотой 170, 210, 250 мм.

Кроме декоративных вставок, над витринами 1-го этажа, листьями оканта обрамлены окна 5-го этажа (арочные).

На лобовом фасаде вверху, у балкона 5-го этажа – две рельефные 8-гранные розетки; оштукатуренные поверхности кронштейнов заполнены лепным узором. Модульонами, иониками украшен венчающий карниз.

Над аркой углового входа сделан декоративный замок из кирпича и бетона М 110 с арматурой расч. сопротивление - 2500 кг2/кв.см.

Заслуживает внимания удачное решение дворового фасада и всех его деталей.

Конструкции и материалы.

Фундаменты – из бутового камня М «200» на растворе М «50»; ленчатые и столбчатые, в правом крыле (по ул. Московской) - ступенчатые– под башней - многоступенчатые, переходящих в сплошную раму. Отметка подошвы фундаментов - 5,3 м. ленточных, до - 6,10 м. столбчатых.

Лестницы в подвал – железобетонные ступени по металлическим косоурам. В подвале технические помещения: склады, сараи, мастерские, технические помещения.

Полы их защищены гидроизоляцией и бетоном. Вертикальная гидроизоляция – кирпичной стенкой, толщиной полкирпича (13 см.).

Толщина кирпичных стен в первом этаже- 2,5 кирпича (61 см.), выше – 2 кирпича (64 и 51 см.).

Перекрытия: над подвалом – в первой секции – кирпичные сводики по металлическим балкам, остальные – монолитные железобетонные; междуэтажные и чердачные – на деревянных балках по железобетонным и металлическим прогонам, в санузлах – железобетонные.

Стропила наслонные и шпренгельные; прогоны и обрешетка из воздушно -  сухой древесины (сосны) – антисептированы.

Кровля – из волнистой асбофанеры; свесы, водосливы железные с диаметром желобов – 16 см. из кровельного железа

Купол башни также покрыт железом.

Балконы – на двутавровых металлических балках (высота – 16 см.), выносом 98 см., защемленных к стене на 52 см. Сверху железобетонная монолитная плита. Дополнительная опора – на обрезки рельсов. Все металлические несущие профильные детали обетонированы.

Этот процесс, как и все скрытые работы – анкеровка, гидроизоляция, антисептирование и проч. – отмечены в соответствующих актах.

Окна 1,2,3-створчатые, с раздельными переплетами. Витрины с зеркальным остеклением; двери филенчатые 1 и 2-польные.

Секции заселялись по степени их готовности: первые три – в 1952 году, приемка остальных продолжалась до 1957 года. В ателье и аптеке также продолжались работы по оборудованию и устранению недостатков – до 1956-57 годов.

Почтовое отделение в 1960 годы переместили в другой дом, а в просторном угловом помещении оформлялись выставки творческого Союза художников.

В 1970 году выставочный зал уступил место вновь созданной детской библиотеке. Своих первых читателей она приняла в этом доме в 1973 году. Со 2 сентября 1981 года по решению Совета Министров РСФСР библиотека носит имя М.М. Пришвина и является Центральной в области детской библиотекой.

Здание по-прежнему здание является выразительным, изящным акцентом при въезде в город со стороны железнодорожного вокзала. Художественный вкус, чувство меры и ансамбля, идеальная пропорциональность помогли автору проекта создать этот уникальный памятник архитектуры для города Орла.

Но нельзя равнодушно воспринимать нарушенную временем гармонию – дворовый фасад теряет свою чистоту и красоту. А главный? С него беспощадно сбивают русты, пояски, узоры, чтобы изменить форму проема или повесить рекламу, и красят, как лоскутное одеяло. В интерьерах торговых помещений рисунок мастеров сменил евроматериал.

Дому необходимы:

внимание, ремонт, восстановление нарушенного, утраченного. Постоянный контроль и запрет на разрушение неповторимого ансамбля Московской улицы возрожденного из руин города.

Используемые источники и документы

- ГАОО: ф. 3664, оп. 2.,т. III.1949г.

- ГАОО: ф. 3664, оп. 2.,д. д. 43,44,141.

- ГАОО: ф. 2577, оп. 1, д. 19

Составила: Седойкина К.А. – архитектор, краевед.

г. Орел, 2008г.