ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

Памятника архитектуры середины XX века –

Жилого дома по ул. Комсомольской, 176 в Заводском районе г. Орле.

В решении Орловского Горсовета депутатов трудящихся от 21.04.1950г. об отводе земельных участков под строительство заводу «Трансмаш» было выделено  и место для двухэтажного жилого дома на углу Комсомольской улицы и Карачевского переулка, на существующем фундаменте.

Угловой шестиквртирный двухэтажный дом, напротив школы №12, в 205 квартале – на месте разрушенного, на его фундаменте, построен по проекту, составленному архитектором Ивановым И.А. в 1951 г.

Сохранившиеся ленточные бутовые фундаменты укреплены бетоном М «110» с армированным поясом по обрезу. Цоколь выложен из красного отборного кирпича и гладко оштукатурен. Ввиду того, что переулок имеет значительный уклон к ул. Комсомольской, с этой стороны образовалось высокое проветриваемое подполье с продухами по главному фасаду.

Конструктивная схема дома – с продольными несущими стенами и поперечными стенами лестничной клетки. Лестница  двухмаршевая, из бетонных ступеней, уложенных по металлическим косоурам. Вход со двора.

Стены из силикатного кирпича, толщиной 51 см – наружные и 38 см. – внутренние. Поперечные армированные перегородки – для жесткости. Перекрытия деревянные по балкам, опирающимся на опорные подушки и скрепленным между собой и со стенами металлическими анкерами. Полы деревянные, дощатые.

Крыша двускатная по деревянным стропилам. Кровля – из волнистых асбестоцементных листов.

Для проветривания чердака устроены в аттике и торцевых щипцах слуховые окна круглой формы. Все деревянные конструкции защищены противопожарными и антисептическими мерами. Водоотвод с кровли – наружный, неорганизованный.

Дом построен в середине 1950-х годов, когда еще в квартале 205 была усадьба и дом администрации (колхоз «Пробуждение») и двухэтажное здание школы № 12 – через дорогу напротив. За прошедшие десятилетия выросли рядом пятиэтажные дома, здание техникума. Застроена шумная трасса Москва-Симферополь. Красная линия домов отодвинута от нее, и с двух сторон ул. Комсомольской дома отгорожены шумо- и солнцезащитными зелеными экранами из лиственных высокорастущих деревьев, кустарников.

Двухэтажный домик на углу попрежнему остается живописным акцентом улицы, несмотря на малый свой объем.

Автор проекта изучал, исследовал, использовал практически местные строительные материалы. Дом № 176 – образец конструктивных и декоративно-художественных возможностей силикатного кирпича, из которого выложены подоконные филенки и сандрики – перемычки окон первого этажа, ажурное узорочье карниза на кирпичных кронштейнах, кружевное обрамление проемов осевой вертикали, завершенной циркульным аттиком, также отделанным каменным кружевом. По проекту здесь не было входа. В нижнем этаже, как и в верхнем, размещалось три квартиры, с пятью окнами на главном фасаде. Наружная отделка – «под расшивку».

В последние годы первый этаж используется торговым предприятием «Стройавангапрд», с изменением интерьеров и устройством входной двери и крыльца с улицы Комсомольской; не нарушена ни одна деталь в архитектурном стиле дома.

Его необходимо сохранить как неповторимый образец кирпичного узорочья XX века, уходящего в традиции русского зодчества, как произведение выдающегося Мастера, архитектора Иванова И.А.

Современное состояние (январь 2007г.) – уже выселены жильцы со второго этажа, площадка ограждена. Началась новая реконструкция. Необходим строгий контроль за состоянием несущих конструкций: стен, перекрытий, узлов крепления их, стропил, карниза, чтобы не повредить декор и детали фасадов.

Используемые источники и документы

- ГАОО: ф. 2577, оп. 1., д. 31. Материалы по контролю за строительством. Акты, решения.

- Архив ГОСЛИТМУЗЕЯ И.С. Тургенева. Личный фонд И.А. Иванова. Проект двухэтажного дома.

- И. Иванов, Е. Звездина. Местные строительные материалы. г. Орел. Орловское книжное издательство. 1962

Составила: Седойкина К. А. – архитектор, краевед.

г. Орел, 2007г.